シックハウス対策　確認申請添付参考例

平成１５年６月

株式会社 ジェイネット

エクセルデータあります。

改訂版ができました、ご入用の方は窓口まで・・・。

ホームページからもダウンロードできるようになりました。

入力の手順

添付(1)シート入力

- 設定換気回数を入力

- グループ別に室名、床面積、平均天井高、換気種別・換気風量

（1種換気は給気・排気、2種換気は給気、3種換気は排気）を入力

換気量の確認（OK or再検討）がされます

添付(2)シート入力(室名は添付(1)より自動入力されます)

１、天井裏への措置をa～fより選択、ｄの場合は材料種別も入力

添付(3)シート入力（設定換気回数、室名、床面積は添付(1)より自動入力されます）

1、内装の仕上げ材料、種別を入力　----　係数は自動計算されます

2、面積欄の床と天井は床面積から自動入力されます

壁の面積、建具の幅と高さ、収納等の面積を入力

使用面積の判定結果（OK or NG）が表示されます

申請図に記載する事項（主に平面図に）

☆換気のグループ区分がわかる表現（区分をしない場合は不要）

☆機械換気設備、給気口、排気口の位置・仕様（換気扇、レジスター等の表現）

ダクト方式の場合、換気扇の仕様書（静圧-風量特性曲線のカタログ等）添付

☆建具の通気性（ガラリ、アンダーカット等）の表現、あるいは建具表添付